表单编号：TZ-JSD-243

协议编号：JSXY-20240110-B

（D000919-00）

技

术

协

议

浙江田中精机股份有限公司

(保存年限：十年)

- 鉴于

浙江田中精机股份有限公司（以下简称甲方）委托               （以下简称乙方）设计，制作，安装调试该设备。双方经过友好协商达成下述合作协议。

- 设备概述

该设备主要由伺服模块、液压缸模块、上下模板、四导柱支撑模块组成，伺服模块作为动力源提供动能，液压缸模块通过伺服模块控制在四导柱上下移动完成合模动作，用于T-core小电感热压成型。

  - 设备功能与原理介绍

该设备通过伺服油压缸控制油缸带动上模板在四导柱支撑模块处上下移动，模具先通过加热棒加热到一定温度后伺服油缸控制模板下压合模，保压一段时间后伺服油缸泄压上升，完成热压。

  - 设备动作流程图

油缸上下运行-快速合膜-慢速合膜-低压保护合膜-保压-泄压慢速上升-快速上升-低压上升-热压完成

  - 设备总体结构图

  - 设备外观、尺寸、重量

    - 外观:

设备封板、电器柜门、触摸屏盒、电器柜箱等钣金，采用烤漆工艺，色号：冰灰白色 GY901

移动部件、光栅防护烤漆工艺；色号：冰灰白色 GY901

移动部件护罩、高温部件防护罩采用烤漆工艺，色号：冰灰白色 GY901

铝型材封头为黑色，所有铝型材封条为蓝色。(不同部位钣金会有轻微色差)

    - 尺寸: 长宽高1400mm*1200mm*2350mm（预估，根据实际产品调整）

    - 重量：2200KG （预估）

- 原材料设计及产品规格

  - 设备原材料（或主要原材料）规格

| 1、……（原材料一） |  |
| --- | --- |
| 名称： | ………油缸安装板 |
| 尺寸 | ………850mm*680mm*98mm |
| 重量 | …….450KG |
| 2、……（原材料二） |  |
| 名称 | ………油缸 |
| 性能 | ………快速精密子母缸 |
| 重量 | ………190KG |
| 3、……（原材料三） |  |
| 名称 | …….下底板 |
| 尺寸 | …….850mm*680mm*98mm |
| 重量 | …….450KG |
| 4、……（原材料四） |  |
| 名称 | 动模板 |
| 尺寸 | 800mm*700mm*70mm |
| 重量 | 290KG |

  - 产品输出规格

输出产品的要求或图纸如下：

| 序号 | 项目 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 长*宽3.28*2.58/3.25*2.55/3.18*2.6，厚度0.95~1.5 | 以下是模具尺寸与公差，输出产品尺寸要看具体各家材料，膨胀系数有差异 |
| 2 | 精度 | +0.005/-0 |  |

- 设备参数

  - 设备主要指标

| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率 | 无限制 |  |
| 2 | 人数 | 1人 |  |
| 3 | 节拍 | ≤5s/pcs |  |
| 4 | 热压吨位 | 30T | 根据产品和穴数定义吨位 |
| 5 | 冷却方式 | 风冷 |  |
| 6 | 热压温度 | 160°-190° | 设备加热温度范围 |
| 7 | 设备兼容性 | 需可兼容至长*宽20mm*20mm的产品尺寸 | 一种产品一套模具 |
| 8 | 良率 | 98% | 设备只能保证外观良率 |
| 9 | 稼动率 | 90% |  |
| 10 | OEE | ＞75% |  |

【注释：要体现“设备”的主要参数指标，主要包括以下几个方面：】

- 尺寸指标：部件宽度、厚度等；

- 效率指标：各种速度、节拍等；

- 能耗指标：部件的功率、总功率等；

- 精度指标：产品生产过程中精度、部件制造精度、装配精度等；

- 性能指标：OEE、设备产出产品合格率、设备故障率（稼动率）、CMK等。

备注：

- OEE计算如下：

时间利用率=利用时间÷负荷时间

性能利用率=生产产品数÷（利用时间×设计生产速度）

合格率=合格品数÷生产产品数

OEE=时间利用率×性能利用率×合格率

  - 设备模块功能要求

主要模块清单如下：

| 序号 | 项目 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伺服电机模块 | 提供设备动力源 | 1 | / |
| 2 | 液压油路模块 | 控制液压缸上下运行 | 1 | / |
| 3 | 电控模块 | 控制整机系统运行 | 1 | / |
| 4 | 四导柱支撑模块 | 支撑整体结构 | 1 | / |
| 5 | 热压模具 |  | 1 | / |

- 设备通用要求

  - 法律法规/行业标准

平行度≤0.2mm/1000mm 中国机械工业协会标准

  - 环境要求

    - 温湿度：45%~75%

    - 噪音：＜75dB

    - 防尘/防锈设计：满足3年以上上述环境的防锈要求 （因压机机构是铸铁及钢等材质人员触摸安装生产等破坏防锈层，所以会有生锈现象）

    - 设备/产线终端电脑操作系统、软件要求

    - 正版要求：必须提供正版的操作系统以及软件（操作系统版本：Windows10企业版；软件名称及版本：    无         ）。因乙方提供的非正版、非专业版操作系统或软件使甲方遭受网络安全风险、版权风险的，甲方有权依据设备采购框架协议/采购合同追究乙方相应的违约责任，并要求乙方赔偿甲方遭受的全部损失。

    - 兼容性要求：乙方提供的操作系统或软件应确保兼容甲方公司的网络、域等环境。

  - MES系统要求

    - 通讯接口

| 通信协议 | 硬件接口 | 协议特点 | 接口图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| TCPRP | 网口 | 标准型 | / |

    - 数据采集部分

| 序号 | 数据分类 | 数据内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产进度数据 | / |
| 2 | 加工工艺数据 | / |
| 3 | 加工物料数据 | / |
| 4 | 设备控制写入 | / |

  - 测量系统MSA要求

    - 校准管理

对于设备上配置的测量仪器，必须有合格证明，且在校准周期内。如无，则乙方需提供相应的品质合格证明材料，无法提供的，则甲方可退回测量仪器和/或相应设备。

    - 系统分析管理

乙方应保证测量设备满足甲方对测量系统分析（MSA）要求，测量系统分析对象为直接监测产品特性参数的测量仪器，分析项目包含稳定性、线性、偏倚、GRR、一致性分析。其中应遵循以下原则：

- 对于非破坏性计量型测量系统分析要求如下：

A．当使用新仪器或者增加新的测量项目时，一般优先考虑做GRR与偏倚分析；

B. 测量特性易发生漂移的测量系统，应做稳定性分析；

C. 测量特性单一的测量系统以及整个测量范围内精度非常高的仪器，不做线性分析，反之应做线性分析；

- 对于破坏性计量型测量系统分析一般采用假设性分析检验；

- 对于计数型测量系统分析一般采用一致性分析方法。

- 供货范围清单

| 设备主要配置表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要部件名称（描述） | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 1 | 触摸屏 | DOP-107EV | 台达 | 1 |  |
| 2 | PLC控制系统 | FX5U-32MT | 三菱 | 1 |  |
| 3 | 控制阀 | 03 | 油研 | 2 |  |
| 4 | 压力传感器 | 0-10V | 德迈赛斯 | 1 |  |
| 5 | 伺服电机 | 5.5KW | 胜仕科技 | 1 |  |
| 6 | 电器元件 |  | 正泰/施耐德 |  |  |

- 随机交付物品以及资料

| 交付物品/资料清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 数量 | 备注（需注明电子版/纸档） |
| 1 | 说明书 | 电子档和纸档各一份 | 电子版 |
| 2 | 接线图 | 电子档和纸档各一份，可合并于设备说明书内 | 电子版 |
| 3 | 气路图 | 电子档和纸档各一份，可合并于设备说明书内 |  |
| 5 | 维保手册 | 电子档和纸档各一份 | 电子版 |
| 6 | 装箱清单 |  |  |
| 7 | 送货单 | 体现订单号、协议设备型号、协议设备名称 | 纸档 |
| 8 | 易损件清单等 | 纸档电子档 | 电子版 |
| 9 | 易损件、工装图纸 | 3D&2D图纸 |  |
| 10 | 软件程序 | 提供电子档设备程序 | 电子版 |

- 安装调试与培训

  - 安装基础要求

| 序号 | 工作现场条件 | 条件要求 | 不符合条件影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场振动 | 场地平整，无明显震动；避免有大量冲压等机床设备在附近； | 设备运行精度 |
| 2 | 空气 | 压缩空气0.5~0.8Mpa，要求干燥 | 气动元件寿命及设备运行稳定性 |
| 3 | 环境温度 | 设备空间要求保证无烟无尘，避免金属抛光研磨等粉尘严重的工作环境；安装设备附近应无强烈电磁信号干扰，安装地周围避免有无线电发射站（或中继站）；某些环境应装防静电地板，加强屏蔽等。 |  |
| 4 | 供电电源 | AC380V,50/60Hz；± 5% | 设备正常使用 |
| 5 | 接地 |  |  |
| 6 | 湿度 | 40%～70%，无结露，应该安装除湿机 |  |

  - 安装调试所需准备物件及数量

| 项 目 | 责任方 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 乙方 | 甲方 | “▲”表示责任方 |
| 工具 |  | ▲ |  |

  - 运输以及安装调试过程中具体职责分工

| 项 目 | 施工分类 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 乙方 | 甲方 | “▲”表示承担方 |
| 相关的电、气、真空、水等到安装场所 |  | ▲ |  |
| 设备位置布局、预留安装空间 | － | ▲ |  |
| 设备运输 | ▲ | － |  |
| 卸货收货 | － | ▲ |  |
| 设备搬运进入现场 | － | ▲ |  |
| 设备定位、摆放、对接 | ▲ | － |  |
| 设备打水平、平行、地脚固定 | ▲ | － |  |
| 设备调试 | ▲ | － |  |
| 管路施工 | － | ▲ |  |
| 电气施工 | － | ▲ |  |
| 其他 | － | － |  |
| 备注 | － | － |  |

  - 安装调试具体要求

    - 安装调试过程由乙方负责，安装调试周期从设备到甲方起≤ 14 天，以接到甲方书面正式调试通知为始。

    - 乙方在发货前1周提供《发货通知单》至甲方；乙方随《发货通知单》提供精确到每个半天的详细《安装调试计划》，该计划经甲方书面同意后，乙方按该计划进行安装调试，并每日更新安装调试进展至甲方知悉。

    - 乙方有义务记录安装调试过程中的安装和调试参数，并作为调试完成的依据和验收时交给甲方的必备资料。

    - 甲方提供乙方用于调机的合格品物料的最大数量为    M（PCS/KG） ，实际调试用量超出前述的最大数量部分,需乙方按市场价格支付物料费用。调机用料的市场具体价格为     元/M（PCS/KG） 。

    - 安装调试完成后，设备主要功能经甲方确认满足要求的，即认为可以交付使用，设备进入试运行阶段。安装调试完毕交付使用时须提供经甲方签字确认的《设备调试完成/工程竣工报告》、安装调试过程参数记录、调机物料核算等。

    - 交付使用后并不意味着乙方没有整改及提供服务的义务，对于不满足验收标准的项目仍需整改至满足，方能达到验收合格。

  - 技术培训

    - 设备交付使用之前，乙方有义务安排专业工程师免费对甲方操作员、设备工程师、品质工程师、工艺工程师做设备操作、设备原理、设备安全防护等方面的培训，直至甲方人员熟练掌握。清单如下：

| 序号 | 培训内容 | 培训对象 | 时长 | 培训资料 | 达成效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备原理 | 工艺员、设备维保员 | 1天 | PPT教材 | 培训对象、全面了解设备运作原理 |
| 2 | 设备组成 | 工艺员、设备维保员 | 1天 | PPT教材 | 培训对象全面了解设备机台组成和功能 |
| 3 | 设备操作 | 工艺员、操作员 | 2天 | PPT教材 | 培训对象能独立操作设备进行生产，并能排出普通的报警信息和轻微故障 |
| 4 | 设备维保 | 设备维保员 | 1天 | PPT教材 | 培训对象能独立对设备进行日常保养和定期保养 |
| 6 | …… |  |  |  |  |

    - 培训时，需做好相应的《培训记录表》，乙方有义务提供经甲方确认的培训记录表以作为验收的基本资料。

- 设备验收要求

  - 发货前预验收

发货前 10 个工作日，乙方应通知甲方对设备进行预验收。设备预验收按照双方在技术协议中约定的检查项目和标准执行（参照附件三《设备预验收检查表》，该表在设备设计评审结束后提供），同时保留双方共同签署的预验收评估报告。设备通过甲方的预验收后方可送货，甲方放弃预验收的除外。如预验收不合格进行改善，也需在合同规定的交期范围内进行交货；预验收合格的，不代表乙方交付的设备合格，乙方亦不得以预验收合格为由主张或推论交付给甲方的设备合格/符合双方约定。

  - 终验收时间

设备交付甲方并由乙方调试好后需经甲方相关部门和人员确定同意才可以投入使用，试运行使用期间设备性能达到技术协议约定，并连续运转即试运行3个月后启动最终验收，抽取连续一周的运转情况进行正式验收。

  - 验收标准

终验收标准依据主协议、本协议所列各项要求（如本协议第一至六条）以及双方另行约定的其他补充规格。甲方对设备的验收合格并不免除乙方在设备质量保证期限内的质量担保责任，甲方在验收合格后发现乙方交付的设备不符合主协议、本协议约定以及双方另行约定的其他补充要求的，甲方可以要求乙方维修、更换或退货。

  - 不合格处罚标准

如果设备改善还是无法达不到技术协议要求的，在甲方同意让步接收的前提下，甲方可选择总价折扣（自设备总价款中扣减如下约定的扣款金额）后有条件接收，价格折扣标准如下：

（注释：以下内容供参考，结合设备实际情况，进行双方的沟通）

- 外观问题：

1) 外观颜色不符: 扣款金额=设备总金额*0.3%。

2) 尺寸超标: 扣款金额=设备总金额*0.3%。

3) 重量超标: 扣款金额=设备总金额*0.3%。

- 功能问题：

1) 效率（速度、节拍）不达标：扣款金额=(1-实际达成效率/协议要求效

率)*设备总金额* 1.2(对甲方间接影响系数）；

2) 功能缺失：扣款金额=缺失功能模块价值*1.2(对甲方间接影响系数) ；

3) 设备故障率不达标：扣款金额= (验收故障率-协议故障率)* 设备总金额*1.5(对甲方间接影响系数) ；

4) 能耗超标：扣款金额= (验收能耗-协议能耗) KW* 设备总生产时间 H（按照5年折旧）*电费单价（0.625元/kwh）；

5) 设备精度或产品合格率不达标: 根据不同设备的状况，双方协商解决。

- 质量保证及售后服务

  - 设备质量保证期从最终验收合格之日起 1 年；

  - 在质保期内，乙方应提供免费的技术支持；当得到甲方的故障通知后，乙方应实施保修义务，在8小时内响应，并在24小时内给出解决方案，以减少甲方的损失。若维修需要其他配件的由乙方协助采购并安装调试，48小时内需解决问题；

  - 质量保证期后，供货商向用户终身提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应；

  - 乙方应保证所供设备及零配件不属于工信部颁布的《国家高耗能落后机电设备淘汰目录》中被淘汰的落后机电产品，否则甲方有权要求乙方对落后产品进行更换或做退货处理。

- 其他

  - 为方便甲、乙双方在交易过程中及时沟通情况，甲、乙双方各自指定如下联系人作为履行过程中的常规联系人：

甲方

收货人员：              电话：               邮箱：

采购人员：              电话：               邮箱：

使用人员：              电话：               邮箱：

乙方

联系人：               电话：                邮箱：

联系地址：

  - 安全要求

    - 设备需符合《机械电气设备通用技术条件》、《机械安全防止上下肢触及危险区域的安全距离》、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》等标准的要求。

    - 设备设施需提供中文版设备使用说明书，内容包括安装、搬运、贮存、使用、维修和安环职业卫生等有关规定。

    - 设计方案

      - 设计方案必须保证设备符合本质安全要求，必须考虑电气、机械、环境、原辅材料加工使用下的本质化安全（危化品、粉尘防爆）。

      - 选用材料具有适应环境的足够能力，零部件必须有足够的强度、刚度、稳定和可靠性。涉及防爆的、防水的、防尘的、防锈蚀的、防碰撞的、防跌落的、防切割的等需符合现场实际使用要求等。

      - 设备受力构件结构合理，在规定的使用寿命中不得产生断裂和破碎。

      - 设计方案中应该有明确体现和具体的安全防范措施；设备若通过形体设计和自身的质量分布不能满足或不能完全满足稳定性，则应详加说明清楚必须采取的特别措施，保证设备不得在振动、风载或其他可预期的外载荷作用下倾覆或产生不应有的位移。

      - 设备在正常条件运输、贮存、安装和使用时不会对人员造成危险。

    - 环境要求

      - 在运行期间如果产生环境污染需自带有效的收集处理装置，并接入工厂或工业园统一的废水收集池或是废气管道等；废气设施的采样平台及采样口设置需符合规范，设备的噪声不超过国家标准（85dB）。

      - 有害物的密闭系统，应避免滴、跑、冒、漏，必要时配置监测、报警装置。

      - 凡能产生辐射性（如微波、紫外线、激光、X射线等）的设备，必须具有有效的屏蔽、吸收措施，应尽量采取远距离操作和自动化作业，且要求设置检测报警和联锁装置，并提供相关报检信息等。

      - 设备应能正常工作在预期使用环境空气温度5°C--40°C范围内，对非常热的环境及寒冷的环境，需提出额外要求。

      - 避免摩擦碰击，消除电火花和静电积聚，有爆炸危险隐患的设备，其设计、制造应符合相关国家标准。

    - 控制线路

      - 线槽敷设应平直整齐，线槽接口平直、严密，槽盖齐全；接线美观、牢固。

      - “启动/接通”按钮颜色应为白、灰或黑色，也可用绿色，禁止红色；急停和紧急断开操动器应使用红色且易接近；复位操动器应为蓝、白、灰或黑色，不允许用绿色。

      - 设备控制柜内的元器件布置合理，充分考虑发热、维修方便、噪声、干扰等因素。

      - 设备的操作手柄安装位置应容易接近，应安装在维修站台以上0.6m~1.9 m之间。

      - 导线和电缆的载流量和最小截面积关系应符合实际情况、国家标准和设计规范要求。

      - 设备通电时，电气元器件无异常响声，且线号、按钮功能可视化标示完好、清晰。

      - 结合设备大小、操作面及危险部位的分布，在操作人员易于接触操作的位置设置紧急停车按钮，急停按钮要实现按下立即停机，重置时，扭转拉回恢复，重新到操作启动开关启动后设备方可启用。

    - 设备信号与保护

      - 设备应有过电流、过载保护装置，如熔断器、自动空气断路器、热继电器等。

      - 如有需要，设备应有必要的异常温度保护装置，以激发适当的控制响应。同时还须考虑温度感应装置本身的失效或异常，设置双重或多重监测和保护；

      - 如有需要，设备应有必要的电动机超速保护装置，超速保护装置应激发适当的控制响应，并防止自行重新起动；设备的超速、旋转部件应采取防松脱装置等安全防护罩。

      - 如电源电压的相序错误，会引起危险或损坏设备，则应有适当的相序保护。

      - 设备的所有电路导线和保护接地电路之间应经受至少1秒时间的耐压试验，打算工作在或低于PELV电压的电路除外。

      - 信号和显示器应在安全、清晰、迅速的原则下，布置在人员容易看到和听到的范围内，与操作者的距离、角度和对比度要适宜；事故信号，要能显示故障的位置和种类。

      - 易发生故障和危险性较大的地方，必须配置声音的、警示灯光的或声光组合的报警装置，该报警装置发出的警报声或警示灯应在实际使用环境下让场所内人员易于识别、听取。

      - 设备产生的电磁骚扰不应超过其预期使用场合允许的水平；设备对电磁骚扰应有足够的抗扰度水平，以保证设备在预期的使用环境中可以正确运行。

      - 设备启动按钮有防止意外起动的断开器件，如重大维修，可取出熔断丝等。

      - 采用可编程序控制器的设备应有验证软件是否符合有关程序文件的装置，且应提供措施以防止由未经授权人员更改存储器内容并具有掉电保护功能。

    - 设备照明接地系统

      - 通过选用合适光源，避免照明有频闪和眩光效应。

      - 设备内部经常进行观察的部位，应备有照明装置或电源插座，电压使用安全电压。

      - 灯具及配件应齐全，无损伤、变形、油漆削落和灯罩破裂等缺陷。

      - 灯具安装方式应符合设计规范，固定牢固可靠，接线牢固，电气接触良好。

      - 通/断开关不应装在灯头座上或悬挂在软线上，要操作灵活，接触可靠。

      - 设备应根据配电系统和有关安装标准连接外部保护接地系统；接地牢固可靠，接地线颜色要求用黄绿双色线，截面符合设计要求，即不小于电源相线截面的一半；

      - 保护接地电路连续性完好，接地电阻符合国标要求（不大于4），有规范的接地标志。设备的绝缘电阻要求符合标准规范。（通常情况下不小于 5 M）

      - 满足一机一闸，所有电器、设备设施必须安装有效的漏电保护装置，电箱门进行等电位跨接、金属外壳接地、电气二次绝缘防护、电源线路走线穿管、散热设施加装防护罩等。所有接线端子、高/低压绕线圈加装绝缘屏蔽措施如盖板等。

      - 设备自带照明满足安全电压且符合防雷、防静电要求。

    - 机械外观

      - 设备的外观应没有易伤人的锐角、利棱、凹凸不平的表面和较突出的零部件。

      - 设备应便于吊装，必须避免在吊装时发生倾覆，超过1吨的组装件要明显标出重量。

      - 设备的操作位置应保证操作者交替采用坐姿和立姿，满足人体功能发挥和操作舒适。

      - 设备的危险区域应有明显的安全保护装置和张贴规范的安全警示标志（诸如：设备运行禁止打开、当心机械伤人、当心灼烫、禁止烟火、注意安全、有电危险、高压危险、严禁入内等）。安全警示标志应制作规范，张贴整体、美观，同一个平面视角不超过7张标志。

      - 设备按纽、显示信号灯等电气元器件应有识别标牌，且清晰、耐久、适合于环境。

      - 设备外观的皮带、流体、电动机等的运动方向应明确标示。

    - 机械防护联锁

      - 操作者需要接近的可动零部件必须配备安全防护装置，保证操作者不触到运转部件。

      - 具有能动或势能的可动零部件必须配置限速装置、防坠落或防逆转装置。

      - 安全防护装置本身及其保护性能必须安全可靠，不应成为新的危险源和有害因素。

      - 安全防护装置应结构简单、布局合理、使用方便、符合人机工程学原则，在采用专用工具的情况下易拆装、易检查和易维修；且设备安全防护装置应做到“四有四必有”。

      - 在操作者接近可动零部件并有可能发生危险的紧急情况下，安全防护装置应能使设备不启动或立即自动停机、制动。

      - 设备上有相对运动的部件，应具有良好的润滑条件，应选择合适的油品。

      - 可动式安全防护罩应有联锁装置，一旦开启该安全防护罩，应能立即自动停机。

      - 联锁安全防护装置的复位不应引发机械的运转和工作，以免发生危险情况。

      - 若超程或超极限会发生危险，则应配备位置传感器或限位开关引发适当的控制作用。

      - 设备的操纵器一般应有（电气或机械）联锁装置，可能出现误动作或意外启动的设备，其操纵器必须有防护装置，操纵力和行程符合人的生理特点功能，应明确可辨，给出正确的动作次序图，设备的响应和信息显示相适应。

      - 具有液压或气压的重型机械和重要设备，应采用强迫润滑方式并设有联锁装置，在油压或气压达到一定值后才能启动设备。

      - 设备需要进行检查和维修的部位必须处于安全状态，方便维修检查作业。

      - 需要进入内部检修的设备，应有安全技术措施，对运动等存在危险的必须有联锁装置。

      - 设备的离合器、制动装置或联锁装置必须能起强制性作用。

      - 设备的危险区域必须防止误启动，要有机械保护，能强制切断控制和能源，有多重锁闭开关；能源偶然切断又重新接通时，设备必须能避免危险运转。

      - 如果设备电机采用反接制动，则应采取有效措施防止制动结束时电机反转，可能造成危险，为此不应允许采用只按时间作用原则的控制器件。

      - 设备存在多方位操控按钮、控制屏等操作系统时，必须考虑，单方停机、检修处理时，整体系统处于锁定保护状态，未经解锁，其他按钮、控制屏等无法操控。

      - 在需要维修、调试时，可提供明确的LOTO上锁点，执行LOTO隔离能量的条件。

      - 使用安全光幕保护设置时，光幕保护范围应该合理，触发光幕时实现设备停机，必须在设备光幕外围，通过控制开关重新启动后，设备才能再次进入正常状态，光幕处于保护状态。

      - 使用安全联锁机构保护设置时，联锁断开后实现设备停机，重启时必须通过设备外围的控制开关重新启动后，设备才能再次进入联锁处于保护的正常状态。

      - 有防倾倒、防振动、承压、防挤压等安全措施。有针对超压、超载、超行程、超温、超速等情况下安装安全保险装置，当保险装置失效或异常，是否有设置双重或多重监测和保护。

      - 具有紧急停止的安全措施，如急停按钮、行车的紧急拉绳等。组合类、自动化等设备的急停开关及防护设施需进行安全联动处理，且在线体内外都需加装复位开关，防护栏高度要求1.8米且与机台运动部位间隔20厘米以上（若无法达到间隔要求需加装密网或隔离挡板）。

      - 冲/剪切、移动、运动挤压类设备严禁敞开作业必须安装安全防护挡板、安全防护罩、安全光栅、联锁开关（电磁式电压型非屏蔽的）、双手启动开关（不能有延迟功能）、防撞、防挤压等防护措施（控制系统严禁出现光栅及联锁屏蔽模块），并具备倒退功能。

      - 密码层级管理：设备控制系统内禁止存在安全连锁/安全光栅一键屏蔽的功能，若因设备调机必须存在此功能的须设置工程师权限。且密码需要告诉甲方的指定人员。

    - 设备需对人体无害、与工作介质无反应、特定场所（易燃易爆、有毒、腐蚀性、潮湿等）需满足特殊的电气、材料、环境、设备防护等安全要求，并提供证明。例如涉及清洗、褪镀的（使用液体的）需选用防腐材料，配备防泄漏设施、防护服、自动加药机等；涉及加热高温的设备需要使用阻燃或不燃材料及相关阻燃检测报告、温控装置、超温保护装置等。

    - 特种设备有取得质监局的检验合格报告、使用登记证以及厂家提供的出厂技术资料。必须符合《特种设备安全监察条例》、《压力容器安全技术监察规程》的要求；特种设备如压力容器类的安全阀、压力表等附属件在检验合格后方可投入使用且须满足一备一用。压力管道类等特种设备需符合安全色的标准要求。

    - 涉及职业健康的（噪音、粉尘、危化品等）需按相关职业健康防护要求进行降噪、粉尘收集、防爆、抽风等隔离防护措施。

    - 设备使用的电机需满足二级以上能耗要求。

    - 对提供的设备进行安全验收时参考内部要求进行评估、验收。其他未列入的要求应符合国家标准和行业标准。

    - 在设备进行安全验收中发现不符合11.2条各项安全要求的，乙方须进行相应改善，设备改善后再次进行验收。

  - 除非有甲方的书面同意，否则乙方不得将其任何合同/协议权利或义务转给第三方。

  - 本协议所指书面形式，包括但不限于：传真、邮件、邮寄等。

  - 如本协议条款发生变更或有未尽事宜，经甲乙双方确认，以书面形式签订补充协议予以确认。

  - 本协议内容与主协议、采购订单约定不一致的，以本协议的约定为准。

  - 本协议一式 三 份，甲方 两 份、乙方 一 份，每份具有同等效力，自双方盖章之日起生效。

- 附件

  - 附件一：易损件清单及价格

  - 附件二：维修服务清单及价格

  - 附件三：设备预验收检查表

  - 附件四：设备终验收检查表

  - 附件五：高耗能设备清单

甲方：浙江田中精机股份有限公司/TANAC       乙方：

负责人签字/盖章                                 负责人签字/盖章

日期：                                           日期：

附件一：易损件清单及价格

| 序号 | 易损件名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 产地 | 常规寿命 | 采购周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲头 | / | / | 150 | / | 2万次（不同粉材使用寿命不同） | 14天 |
| 2 | 中模 | / | / | 6500 | / | 2万次（不同粉材使用寿命不同） | 14天 |
| ……. | ……. |  |  |  |  |  |  |

附件二： 维修服务清单及价格

| 序号 | 维修内容 | 人员数量 | 单价 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件 |  |  |  |
| 2 | 软件 |  |  |  |
| ……. | ……. |  |  |  |

附件三：设备预验收检查表

| 设备预验收检查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |
| 参与部门 |  | 技术部门、采购部门等 |  |  |  |
| 预验收时间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 标准 | 检测方法 | 结论 | 签字 |
| 1 | 外观 | 1.设备外观颜色是否一致； 2.设备零部件外观无油污、毛刺、撞伤。 | 目测 |  |  |
| 2 | 尺寸 | 按外形图尺寸 | 测量 |  |  |
| 3 | 功能 | 1.生产的产品满足尺寸要求 2.设备的功能模块无缺失 | 目测，测量 |  |  |
| 4 | 效率 | 满足CT要求 | 测量 |  |  |

附件四：设备终验收检查表

| 设备终验收检查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |
| 参与部门 |  | 技术部门、生产部门、品质部门等 |  |  |  |
| 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 标准 | 检测方法 | 结论 | 签字 |
| 1 | 外观 | 1.设备外观颜色是否一致； 2.设备零部件外观无油污、毛刺、撞伤。 | 目测 |  |  |
| 2 | 尺寸 | 按外形图尺寸 | 测量 |  |  |
| 3 | 功能 | 1.生产的产品满足尺寸要求 2.设备的功能模块无缺失 | 目测、测量 |  |  |
| 4 | 效率 | 满足CT要求 | 测量 |  |  |
| 5 | 外观良率 | 同批次物料连续生产，外观良率98% | 测量 |  |  |

附件五：高耗能设备清单

| 序号 | 高耗能设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热棒 | 国产定制 | 500W | 16 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |